附件：

| 工程清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：惠州市储备军粮供应公司直属库区道路维修改造工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.详见地质勘察报告 | m3 | 1400.14 |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土、余渣 2.运距:10km | m3 | 1400.14 |
| 3 | 破除路面拆除 | 1.破除路面拆除 2.250厚C30混凝土面层 3.100厚水泥石屑混合料(水泥含量6%) | m2 | 557.55 |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:破除路面拆除 2.运距:10km | m3 | 195.14 |
|  | 道路工程 |  |  |  |
| 5 | 水泥混凝土【道路做法一】 | 1.250厚C30混凝土面层 2.100厚水泥石屑混合料(水泥含量6%) 3.路基碾压,压实度≥93% | m2 | 557.55 |
| 6 | 水泥混凝土【道路做法二】 | 1.250厚C30混凝土面层 2.100厚水泥石屑混合料(水泥含量6%) 3.800厚片石换填 4.路基碾压,压实度≥93% | m2 | 1217.51 |
| 7 | 伸缩缝 | 1.纵向、横向伸缩间距不大于6m 2.伸缩间距20~30mm | m | 547.83 |
| 8 | 传力杆 | 1.植筋C16传力杆@300mm L700mm | 根 | 397 |